Bước 0: Tạo thư mục quản lý khoa học

Đừng để file lộn xộn. Hãy tạo một thư mục, ví dụ D:\MY_CADENCE_LIB. Bên trong tạo 2 thư mục con:

- FOOTPRINTS (Sẽ chứa file .pad, .dra, .psm)

- SYMBOLS (Sẽ chứa file sơ đồ .olb)

Bước 1: Nặn "Chân hàn" (Tạo file .pad)

Phần mềm sử dụng: Padstack Editor 17.2

Con ESP32-WROOM-32 có 38 chân dán (SMD) xung quanh và 1 bụng tản nhiệt to ở giữa. Bạn cần tạo chân hàn cho nó dựa trên kích thước từ Datasheet.

- Mở Padstack Editor, chọn File > New. Đặt tên file là smd_esp32_pin và lưu vào thư mục FOOTPRINTS.

- Ở thẻ Start, chọn Padstack usage là SMD Pin (Chân dán bề mặt).

- Ở thẻ Design Layers:

  - Chọn hình dáng (Geometry) là Rectangle (Hình chữ nhật).

  - Nhập kích thước chiều rộng, chiều dài (Ví dụ: Width 2.0mm, Height 0.9mm).

- Ở thẻ Mask Layers:

  - Mục Solder Mask Top (Lớp chống hàn): Cũng chọn Rectangle, nhập kích thước lớn hơn chân đồng một chút (Ví dụ: 2.1mm x 1.0mm) để lúc gia công không bị lẹm sơn xanh vào chân hàn.

  - Mục Paste Mask Top (Lớp kem hàn): Kích thước bằng đúng chân đồng (2.0mm x 0.9mm).

- Nhấn File > Save. Bạn đã có file smd_esp32_pin.pad. (Làm tương tự để tạo 1 cái pad hình vuông siêu to cho bụng tản nhiệt của ESP32, lưu là smd_esp32_belly.pad).

Bước 2: Ghép chân thành "Hình dáng vật lý" (Tạo file .dra & .psm)

Phần mềm sử dụng: Allegro PCB Editor 17.2

Giai đoạn này bạn sẽ lôi các chân .pad vừa tạo ra để xếp thành hình con module ESP32.

- Mở PCB Editor, chọn File > New.

- Mục Drawing Type, chọn Package Symbol. Đặt tên là ESP32_WROOM_38PIN và lưu vào thư mục FOOTPRINTS. Màn hình đen hiện ra.

- Gọi chân ra: Vào Layout > Pins. Ở bảng Options bên tay phải, bấm vào nút ... cạnh chữ Padstack và tìm chọn cái smd_esp32_pin.pad bạn vừa làm.

- Xếp chân: Nhìn vào Datasheet, bạn click chuột đặt tọa độ cho 38 chân này thành hình chữ U (hoặc dùng tọa độ dòng lệnh Command để xếp cho chuẩn). Đặt nốt cái pad tản nhiệt smd_esp32_belly.pad vào giữa.

- Vẽ viền linh kiện (Silkscreen): Vào Add > Line. Ở bảng Options chọn Class là Package Geometry, Subclass là Silkscreen_Top. Bạn vẽ một cái khung bao quanh các chân để lúc in mạch nó hiện nét sơn trắng hình hộp.

- Khai báo vùng cấm (Place Bound): Vào Shape > Rectangular. Chọn lớp Package Geometry / Place_Bound_Top. Vẽ một khối bao phủ toàn bộ con ESP32. Lớp này báo cho phần mềm biết "đây là xác của tao, cấm để con linh kiện khác đè lên".

- Nhấn File > Save.

  - Phần mềm sẽ báo lưu thành công file ESP32_WROOM_38PIN.dra (Để sau này bạn mở lên vẽ lại).

  - Đồng thời nó tự động đẻ ra file ESP32_WROOM_38PIN.psm (Đây mới là cái file "đóng băng" để phần mềm dùng đổ Quickplace).

Bước 3: Vẽ "Ký hiệu sơ đồ" (Tạo file .olb)

Phần mềm sử dụng: OrCAD Capture 17.2

Bây giờ hình dáng vật lý đã có, bạn cần vẽ một cái hộp logic để nối dây trong sơ đồ nguyên lý.

- Mở OrCAD Capture. Chọn File > New > Library. Một file .olb sẽ được tạo ra, bạn lưu nó vào thư mục SYMBOLS với tên MY_ESP32.olb.

- Click phải vào thư viện vừa tạo > New Part. Đặt tên linh kiện là ESP32_38PIN.

- Dùng công cụ vẽ hình chữ nhật vẽ một cái khung lớn.

- Dùng công cụ Place Pin, bạn đặt đủ 38 chân xung quanh cái khung đó. Đặt tên chân (Ví dụ: IO32, GND, 3V3...) và đánh số chân (1, 2, 3... 38) khớp 100% với số thứ tự chân bạn đã xếp bên file .psm.

- BƯỚC QUYẾT ĐỊNH: Bấm đúp vào khoảng trống của khung linh kiện, bảng Property hiện ra. Tại ô PCB Footprint, bạn gõ chính xác chữ: ESP32_WROOM_38PIN (Đây chính là tên file .psm ở Bước 2).

- Lưu lại.

Cách Quản lý để không bao giờ bị lỗi

Sơ đồ dòng chảy của linh kiện như sau:

OrCAD vẽ từ file .OLB → Đọc ô PCB Footprint → Xuất Netlist sang Allegro → Allegro mò tìm file .PSM → File .PSM gọi các file .PAD lên.

Để hệ thống trơn tru:

- Vào Allegro PCB Editor > Setup > User Preferences > Paths > Library.

- Trỏ padpath và psmpath vào đúng cái thư mục D:\MY_CADENCE_LIB\FOOTPRINTS của bạn.